数字网络显微互动实验室使用规则

一、数字网络显微互动实验室功能

数字网络显微互动实验室由教师机、学生机、金相显微镜、数码摄像头、投影仪及视频展示台等硬件系统组成，再配以多媒体互动软件V4.0和图像处理软件MiE V2.0，使其具有以下主要功能：

教师机：广播教学、语音教学、语音对讲、学生演示、监控转播、屏幕录制、

屏幕回放、分组教学、查看作业、视频直播、黑屏肃静、文件分发、远程开机、

远程关机等。

学生机：电子签到，电子举手、图像采集、图像处理、视频回放、定量金相、

作业提交等。

二、数字网络显微互动系统使用规则

1．为保室内清洁，使用者必须戴鞋罩或换拖鞋方可入内。

2．使用者必须与该实验中心教师提前预约，并按约定时间准时到达。

3．使用者进入室内后未经教师同意，不准随意乱动设备，否则一旦出现问题或造成设备损坏，则按校有关规定处理。

4．使用金相显微镜前应熟悉并掌握其使用方法。

5．进行数码摄影及定量金相前应熟悉并掌握其操作方法。

6．使用完毕后，使用者应自觉清扫卫生并盖好设备防尘罩。

7．使用者离开本室时，应将鞋罩或拖鞋放到指定位置。

三、金相组织数码摄影操作步骤

1．在显微镜上放好试样，旋动显微镜的调焦手轮，使视场内组织清晰。

2．双击桌面上的“MiE”图标，进入系统主界面；

3．点击右侧的“预览”，启动“视频预览”；

4．拉出显微镜右侧的光路切换拉杆，使显微镜视场内的图像切换到电脑屏幕上。

5．再次旋动显微镜的微调手轮，至屏幕上显示出清晰图像。若图像呈现彩色时，点击对话框中的“高级”，再点击新打开窗口中的“默认”，随后用鼠标将“饱和度”按钮调至最左端零点，然后点击该窗口中的“隐藏”关闭此窗口，此时图像将呈现黑白色；

6．点击窗口右侧的“拍照”，随即查看屏幕右下方弹出对话框中拍照图片的存放位置，拍照结束后，关闭“MiE”窗口；

四、定量金相测量步骤

定量金相测量建立在“金相组织数码摄影操作步骤”的基础上，测量时需预对选定的组织图像进行拍照并保存。具体步骤如下：

1．当“MiE”软件处于“视频预览”时，点击“设置”，会弹出如下对话框，在“物镜倍数&测量”栏内选择当前显微镜所使用的物镜倍数（可选倍数有10倍、20倍、40倍三种），“测量单位”默认为微米，点击“确定”。（注：“视频预览”中的“测量”仅能对所采集的图像进行实时测量，并不能保存测量结果）。

2．当“MiE”软件处于“图象处理”时，点击“打开”，选择并打开所需测量的图片，点击“测量”并根据需要选择“直线”、“角度”、“椭圆”等，进行测量。以常用的直线测量为例，在图上用鼠标左键点测量的起点，按住左键不放并移动鼠标，系统会实时绘制从起点至当前鼠标位置的一条直线，移动鼠标至测量的终点，松开鼠标左键，测量结束。此时在直线下方会显示测量的长度。

3．点击“标记融合”，再点击“保存”，此时会出现保存图像文件的对话框，更改文件名后保存即可。

五、作业提交方法

1．首先关闭所有打开的窗口，即退回到原始桌面；

2．用右键点击桌面右下方的“小电脑”图标；点击弹出窗口中的“作业提交”；

3．点击弹出窗口中的“添加文件”图标；添加所要提交的文件。

4．点击“作业提交”对话框中的“提交文件”图标；在弹出窗口“学生姓名”一栏中填写文件名称（如班级、姓名），随后点击“提交”；

5．查看教师机确认作业提交。

6．确认自己的作业已提交后，关闭“作业提交”窗口，恢复到原始桌面。